Электромагнитные колебания
Уровень А

1. Определить период колебаний в колебательном контуре, состоящем из катушки с индуктивностью 
[image: image1.wmf]4

10

2

×

Гн и конденсатора с емкостью 8мкФ. Ответ дать в микросекундах.

2. Определить электроемкость колебательного контура, индуктивность которого 200 Гн, а период колебаний 0,04 с. Принять квадрат числа «пи» равным 10. Ответ дать в микрофарадах.

3. Во сколько раз возрастет период электромагнитных колебаний в контуре при увеличении емкости конденсатора в 100 раз?

4. Период колебаний в электромагнитном контуре возрастает в 2 раза за счет увеличения емкости конденсатора. Во сколько раз увеличили емкость конденсатора?

5. Во сколько раз уменьшиться период свободных колебаний в колебательном контуре из двух последовательно соединенных таких же конденсаторов?

6. Индуктивность колебательного контура 20мкГн. Какой конденсатор следует включить в контур, чтобы настроить его на частоту 5МГц? Ответ выразите в пикофарадах. Принять квадрат числа «пи» равным 10.

7. Индуктивность контура 0,01 Гн, а емкость – 1мкФ. Конденсатор зарядили до разности потенциалов 200 В. Какой наибольший ток возникает в контуре в процессе электромагнитных колебаний?
Уровень В

1. Контур, настроенный на прием электромагнитных волн с циклической частотой 10000 рад/с. Определить величину индуктивности контура, если емкость конденсатора равна 0,2 мкФ.

2. Колебательный контур с конденсатором емкостью 0,5 мкФ настроен на частоту 600 Гц. Если параллельно этому конденсатору подключить другой конденсатор, то частота колебаний в контуре станет равной 200 Гц. Найти в микрофарадах емкость второго конденсатора.
3. Контур состоит из катушки с индуктивностью 0,2 Гн и конденсатора емкостью 10 мкФ. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В. Каким будет ток в контуре в момент, когда энергия контура окажется поровну распределенной между электрическими и магнитными полями?
4. Колебательный контур составлен из индуктивности 0,1 Гн и конденсатора 10 мкФ. В момент, когда напряжение на конденсаторе равно 30 В, ток в контуре 0,4 А. Каков максимальный ток в контуре?

Уровень С

1. В колебательном контуре параллельно конденсатору присоединили другой конденсатор, емкость второго в 3 раза больше. В результате частота электромагнитных колебаний изменилась на 300 Гц. Найти первоначальную частоту колебаний.

2. Сила тока в колебательном контуре меняется по закону 
[image: image2.wmf](

)

A

t

I

×

×

=

6280

sin

2

,

0

, где t- время, в секундах. Найти полную энергию колебаний, если индуктивность контура равна 0,5 Гн.
_1258546127.unknown

_1258547672.unknown

